ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ПРОХОРОВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020-2030 ГОДЫ

(Актуализация 2022 года)

Программный документ

Оглавление

Введение	3

1.	Паспорт программы	6

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	9

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования	9

2.1.1. Теплоснабжение	9

2.1.2. Водоснабжение	11

2.1.3. Водоотведение	15

2.1.4. Газоснабжение	17

2.1.5. Электроснабжение	17

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	18

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	18

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	18

3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования	18

3.2 Прогноз спроса на коммунальные услуги	19

3.2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	19

3.2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения	22

3.2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения	22

3.2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения	22

3.2.5 Прогноз спроса на услуги газоснабжения	22

3.2.6 Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов	22

4. Плановые показатели развития коммунальной инфраструктуры	22

5	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	25

6	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.	31

6.1	Объемы и источники инвестиций	31

6.2	Краткое описание форм организации проектов	31

7	Управление программой.	34

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области на 2020-2030 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2014№ 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», а также Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ(ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей муниципального образования. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабные. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2030 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2020–2030 г.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального образования, а также границ зон планирования, размещения объектов капитального строительства местного значения;

- генерального плана муниципального образования;

- правил землепользования и застройки муниципального образования;

- схемы теплоснабжения муниципального образования;

- схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 14.03.2022 г.) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354( ред от 28.04.2022г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 857 (ред. от 27.02.2017г.) «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 01.06.2007 г. № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии);

- методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, городских округов».

- Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области на 2020-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 29.12.2014№ 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.№190-ФЗ; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 01.05.2022г) «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ (ред. от 01.05.2022г) «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ ( ред. от 30.12.2020г.) «Об электроэнергетике»; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №359/ГС от 01.10.2013 г.; - «Методика провидения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» от 14.04.2008 г. №48; - Схема территориального планирования муниципального образования; - Генеральный план муниципального образования; - Схемы теплоснабжения муниципального образования; - Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования; |
| Заказчик Программы: | Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области |
| Разработчик Программы: | ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области" |
| Цель Программы | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципальногообразования; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения; - перебои в снабжении потребителей; - продолжительность поставки товаров и услуг; - уровень потерь; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене; - протяжённость сетей, нуждающихся в замене; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре; - удельное теплопотребление. Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения; - перебои в снабжении потребителей; - продолжительность поставки товаров и услуг; - уровень потерь; - износ системы водоснабжения; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене; - уровень загрузки производственных мощностей; - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта; - соответствие качества воды установленным требованиям; - удельное водопотребление; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре. Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения; - продолжительность поставки товаров и услуг; - уровень потерь; - износ системы водоснабжения; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене; - соответствие качества сточных вод, установленным требованиям; - уровень загрузки производственных мощностей; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре. Утилизация твёрдых бытовых отходов: - запас вместимости площадок захороненияТКО. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации программы: 2020-2030 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2022-2030г. составляет 2 463 288 тыс.руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся иные средства. |

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Жилищно-коммунальный комплекс Прохоровского городского поселения включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты системы теплоснабжения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы. Жилая застройка поселка представляет собой в основном сочетание одноэтажной усадебной застройки с малоэтажной многоквартирной, с приквартирными земельными участками. В центрально части поселка размещены незначительные участки среднеэтажной застройки (3 - 4эт).

Застройка жилищного фонда поселения - 348 486 м2

малоэтажная застройка – 304 181 м2.

многоквартирная среднеэтажная и многоэтажная застройка – 44 305 м2.

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования

2.1.1. Теплоснабжение

АО "Теплоэнергетик Прохоровского района" являются производителем тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения в городском поселении «Поселок Прохоровка».

В городском поселении, из 9 населенных пунктов, размещенных на территории поселения, только городское поселение «Поселок Прохоровка» обеспечивается теплом централизовано от существующих в поселке котельных, остальные населенные пункты отапливаются от индивидуальных тепловых установок работающих на природном газе. В городском поселении размещены и эксплуатируются 8 котельных подведомственных АО "Теплоэнергетик Прохоровского района"и 11 ведомственных котельных, имеющих мощность способную обеспечить теплом только предприятие, к которому она принадлежит

Таблица 1

Приросты площади строительных фондов зданий городского поселения «Поселок Прохоровка»

| Вид строений | Площадь | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД | м2 | 44305 | 44305 | 44305 | 44305 | 44305 | 44305 | 44305 |
| ИЖС | м2 | 304181 | 304181 | 304181 | 304181 | 304181 | 304181 | 304181 |
| Общественные здания | м2 | 11917,3 | 11917,3 | 11917,3 | 11917,3 | 11917,3 | 11917,3 | 11917,3 |
| Производственные здания | м2 | 38355,95 | 38355,95 | 38355,95 | 38355,95 | 38355,95 | 38355,95 | 38355,95 |

В таблице 2 представлены зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями городского поселения «поселок Прохоровка».

Таблица 2

Зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями городского поселения «ПоселокПрохоровка»

| № | Источник тепловой энергии | Балансовая принадлежность | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2, п. Прохоровка, ул. Чкалова, 1 | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п. Прохоровка: больница, детский сад, ул. Чкалова 17, 17а, 20, 22, 30, 32; ул. Советская 24,47,49,102а,102б; ул. Лермонтова 77,63; ул. Комсомольская 17.19.21 |
| 2 | Котельная №4, п. Прохоровка, пер.2Советский, 96А | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п. Прохоровка: детский сад, школа, ул. Советская 164,160,158,65,67,56,202, 204,218,220,93 |
| 3 | Котельная №6, п. Прохоровка, ул. Парковая, | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п. Прохоровка, Храм, детский дом, гостиница, музей, ул. Садовая, 52г,52. |
| 4 | Котельная №7, п. Прохоровка, ул.Первомайская, | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п. Прохоровка: ул. Первомайская,68, 70, 72, 74, 76а, 78, 80, 82, 82а, 84. |
| 5 | Котельная№1 детский сад №4 п.Прохоровка ул.Титова, 31А | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п.Прохоровка ул.Титова, 31А, детский сад №4 |
| 6 | Котельная№2 Детский сад №4 п.Прохоровка ул.Титова, 31А | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п.Прохоровка ул.Титова, 31А, детский сад №4 |
| 7 | Котельная объекта "Начальная школа с детским садом" п.Прохоровка, ул.Школьная,2 | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п.Прохоровка, ул.Школьная,2, "Начальная школа с детским садом" |
| 8 | Котельная х.Грушки, п. Прохоровка, х. Грушки,24 | АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» | п. Прохоровка, х.Грушки,24 |

Рисунок 1. Зоны действия котельных городского поселения «Поселок Прохоровка»

Подключение возможных объектов нового строительства будет осуществляться к уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения городского поселения «Поселок Прохоровка». На территории городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на территории городского поселения «Поселок Прохоровка» не перспективно, в связи небольших нагрузок, сезонного режима работы источников тепловой энергии.

На данном этапе на территории поселения новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

На перспективу в поселении предусматривается индивидуальное жилищное строительство, которое разместится на отведенных для этих целей земельных массивах и образует 8 жилых микрорайонов с общим количеством населения более 4,6 тыс. человек, которые разместятся в построенных 1160-ти домах коттеджного типа. Для обеспечения теплом и горячим водоснабжением в проектах жилых домов предусматривается вариант установки индивидуального отопительного котла и водогрейной колонки, работающих на природном газе. Параметры котлов и водонагревателей должны быть рассчитаны при разработке проекта на каждый тип жилого дома с учётом нормативных значений сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий (СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»), обеспечивающей микроклимат в зданиях для проживания и деятельности жителей, обеспечения необходимой надёжности и долговечности строительных конструкций, климатических условий работы технологического оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в отопительный период.

2.1.2. Водоснабжение

В настоящее время хозяйственно - питьевое водоснабжение городского поселения «Поселок Прохоровка» осуществляется от 5-ти централизованных систем водоснабжения:

- пгт. Прохоровка, х. Тихая Падина, х. Липовка;

- х.Грушки-1, х. Грушки-2;

- с. Правороть;

- х. Сторожевое-1, х.Сторожевое-2;

- х.Ямки.

Водозаборы, питающие пгт. Прохоровка, х. Тихая Падина и х. Липовка, расположены в с. Береговое и х. Тихая Падина.

Водозабор в с. Береговое имеет 4 водозаборных скважины. Вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся через станцию обезжелезивания в подземный резервуар, далее насосной станцией второго подъема в сеть к потребителям. Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты герметично и расположены в подземных бетонных камерах. Санитарное состояние камер удовлетворительное. На эксплуатацию скважин имеются лицензии на пользование недрами, разрешение органов Роспотребнадзора, гигиены и эпидемиологии.

Общая протяжённость сетей водоснабжения городского поселения «Поселок Прохоровка» по состоянию на 2022 год составляет 120,806 км. Средний процент износа водопроводных сетей в целом по поселку составляет 69,37%, хотя износ отдельных участков сетей составляет 100%.

Стратегическое направление развития системы водоснабжения в области -100% обеспечение жилого фонда всех категорий поквартирным водопроводом. Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения проектируемой застройки следующих микрорайонов индивидуального жилищного строительства:

микрорайон «Славянский» - 293 и.ж.д.

микрорайон «Восточный» - 172 и.ж.д.

микрорайон «Дорожный» - 92 и.ж.д.

микрорайон «Липовка» -196 и.ж.д.

микрорайон «Звездный - 44 и.ж.д.

микрорайон прилегающий к улице Московская 332 и.ж.д.

микрорайон прилегающий к улице Лесная - 31 и.ж.д.

Общее количество предполагаемого населения застраиваемой территории ИЖС составляет 4636 человек.

Учитывая предполагаемое увеличение населения, для бесперебойного обеспечения водой всего поселения, необходима реконструкция системы водоснабжения поселения с учетом прокладки магистральных и внутриквартальных сетей, снабжающих водой микрорайоны перспективной застройки.

Системы водоснабжения в городском поселении объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание артезианских скважин, насосных станций, резервуаров, станций водоподготовки, водоводов и распределительной водопроводной сети, водопроводных камер и колодцев с запорной арматурой.

Основным оборудованием являются: на водозаборах – погружные электронасосные агрегаты марки ЭЦВ, оборудованные автоматизированной системой управления.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.41110-02.

В связи с износом основных фондов в среднем для сетей составляющим 69,37 %, для оборудования 100 %, а также с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно- питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть производится.

Сводная информация оценки технического состояния насосного оборудования водозаборных скважин городского поселения «Поселок Прохоровка» представлена в таблице 3:

- Таблица 3

Технические характеристики насосного оборудования водозаборных скважин городского поселения «Поселок Прохоровка»

| Адрес скважины | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электодвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напря-жение | Наличие ПЧ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Береговое | ЭЦВ 10-65-110 | 1999 | 65 | 110 | ПЭДВ-32 | 32 | 2850 | 380 | да | 100 |
|  | ЭЦВ 10-65-150 | 1988 | 65 | 150 | ПЭДВ-45 | 45 | 2850 | 380 | да | 100 |
|  | ЭЦВ 10-65-110 | 1997 | 65 | 110 | ПЭДВ-32 | 32 | 2850 | 380 | да | 100 |
|  | ЭЦВ 10-65-150 | 1997 | 65 | 150 | ПЭДВ-45 | 45 | 2850 | 380 | да | 100 |

Заключение о техническом состоянии водозаборных скважин городского поселения «Поселок Прохоровка» представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 100 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Согласно экспертных заключений к протоколам лабораторных исследований за 2019 год (см. Приложение 1) питьевая вода из скважин городского поселения «Поселок Прохоровка» соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей водоснабжения городского поселения «Поселок Прохоровка» представлена в таблице 4.

Таблица 4

Технические характеристики сетей водоснабжения городского поселения «Поселок Прохоровка»

| № п/п | Наименование улиц | Диаметр | Материал | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Прохоровка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. 12 июля | 100 | а/цемент | 750 | 1979 | 100 |
|  | ул. 50 лет Октября | 100 | чугун | 400 | 1977 | 100 |
|  | ул. 6-го Февраля | 100 | а/цемент | 475 | 2000 | 67 |
|  | ул. 65 лет Победы | 100 | п/эт | 372 | 2011 | 18 |
|  | ул. 70 лет Октября | 100 | а/цемент | 560 | 1990 | 100 |
|  | ул. А.Невского | 100 | п/эт | 530 | 2008 | 24 |
|  | пер. Алданский | 100 | п/эт | 240 | 2000 | 40 |
|  | ул. Белгородская | 100 | п/эт | 900 | 2008 | 24 |
|  | ул. Борисова | 100 | п/эт | 315 | 2012 | 16 |
|  | ул. Бравкова | 100 | а/цемент | 630 | 1992 | 100 |
|  | ул. Весенняя | 100 | п/эт | 1280 | 2003 | 34 |
|  | ул. Восточная | 125 | а/цемент | 330 | 2000 | 67 |
|  | ул. Гагарина | 100 | чугун | 680 | 1968 | 100 |
|  | ул. Гражданская | 125 | а/цемент | 740 | 2000 | 67 |
|  | ул. Данилова | 100 | п/эт | 262 | 2012 | 16 |
|  | ул. Дорожная | 125 | а/цемент | 1480 | 1999 | 70 |
|  | пер. 1-ый Дорожный | 125 | а/цемент | 255 | 1999 | 70 |
|  | пер. 2-ой Дорожный | 100,125 | а/цемент, п/эт | 300 | 1999 | 70 |
|  | ул. Дружбы | 100 | п/эт | 1000 | 2008 | 24 |
|  | ул. Есенина | 100 | п/эт | 820 | 2008 | 24 |
|  | ул. Жадова | 150 | а/цемент | 375 | 1979 | 100 |
|  | ул. Звёздная | 100 | п/эт | 415 | 2008 | 24 |
|  | ул. Зелёная | 100 | п/эт | 550 | 2016 | 8 |
|  | ул. К.Маркса | 100 | чугун | 2330 | 1972 | 100 |
|  | ул. Колхозная | 100-200 | а/цемент, чугун | 700 | 1978 | 100 |
|  | ул. Комарова | 100 | а/цемент | 610 | 1979 | 100 |
|  | ул. Комсомольская | 100 | а/цемент | 450 | 1972 | 100 |
|  | ул. Косенкова | 125 | а/цемент | 820 | 1999 | 70 |
|  | ул. Красина | 100 | п/эт | 640 | 2007 | 26 |
|  | ул. Красноармейская | 200 | чугун | 1550 | 1969 | 100 |
|  | ул. Курская | 100 | п/эт | 1000 | 2008 | 24 |
|  | пер. Л.Толстого | 125 | а/цемент | 330 | 1979 | 100 |
|  | ул. Л.Толстого | 100 | а/цемент | 3230 | 1979 | 100 |
|  | ул. Лазурная | 100 | п/эт | 600 | 2003 | 34 |
|  | ул. Лермонтова | 100-200 | а/цемент, чугун | 1150 | 1972 | 100 |
|  | ул. Лесная | 100 | чугун | 1398 | 1977 | 100 |
|  | пер. Лесной | 125 | а/цемент | 190 | 1977 | 100 |
|  | ул. Луговая | 100 | п/эт | 900 | 2008 | 24 |
|  | ул. М.Горького | 100 | а/цемент | 900 | 1976 | 100 |
|  | пер.М.Горького | 100 | чугун | 278 | 1976 | 100 |
|  | ул. Мирная | 100 | а/цемент | 710 | 1968 | 100 |
|  | пер. Мирный | 100 | а/цемент | 180 | 1975 | 100 |
|  | ул. Мичурина | 100 | чугун | 1475 | 1970 | 100 |
|  | ул. Молодёжная | 100 | а/цемент | 845 | 1989 | 100 |
|  | ул. Московская | 100 | п/эт | 1000 | 2008 | 24 |
|  | ул. Н.Островского | 100 | а/цемент | 350 | 1981 | 100 |
|  | ул. Народная | 100 | а/цемент | 400 | 1969 | 100 |
|  | ул. Некрасова | 125 | чугун, а/цемент | 1400 | 1961 | 100 |
|  | ул. Октябрьская | 200 | а/цемент | 3183 | 1968 | 100 |
|  | ул. Олимпийская | 100 | п/эт | 271 | 2014 | 12 |
|  | пер.Олимпийский | 100 | п/эт | 234 | 2014 | 12 |
|  | ул. Парковая | 150 | а/цемент | 1025 | 1971 | 100 |
|  | ул. Первомайская | 100-200 | чугун | 3890 | 1970 | 100 |
|  | ул. Пионерская | 100 | а/цемент | 1370 | 1976 | 100 |
|  | ул. Победы | 125 | а/цемент | 550 | 1999 | 70 |
|  | ул. Правды | 100 | п/эт | 1270 | 2003 | 34 |
|  | ул. Пушкина | 100 | а/цемент | 475 | 1981 | 100 |
|  | ул. Раздольная | 110 | п/эт | 600 | 2018 | 4 |
|  | ул. Российская | 125 | а/цемент | 406 | 1999 | 70 |
|  | ул. Ротмистрова | 100 | чугун | 1780 | 1988 | 100 |
|  | ул. Садовая | 100-150 | а/цемент | 2220 | 1970 | 100 |
|  | пер. 1-ый Садовый | 100 | а/цемент | 590 | 1969 | 100 |
|  | пер. 2-ой Садовый | 100 | чугун | 680 | 1970 | 100 |
|  | ул. Славянская | 125 | а/цемент | 1375 | 2000 | 70 |
|  | пер.Славянский | 125 | а/цемент | 507 | 2000 | 70 |
|  | ул. Советская | 100-200 | а/цемент, чугун | 6906 | 1972 | 100 |
|  | пер. 1-ый Советский | 100 | чугун | 700 | 1979 | 100 |
|  | пер. 2-ой Советский | 100 | а/цемент | 825 | 1970 | 100 |
|  | ул. Совхозная | 100 | а/цемент | 400 | 1979 | 100 |
|  | ул. Согласия | 100 | п/эт | 940 | 2003 | 34 |
|  | пер. Согласия | 100 | п/эт | 371 | 2011 | 18 |
|  | ул. Солнечная | 100 | п/эт | 948 | 2003 | 34 |
|  | ул. Спортивная | 100 | п/эт | 396 | 2016 | 8 |
|  | пер.Степной | 100 | п/эт | 175 | 2008 | 24 |
|  | ул. Титова | 100 | чугун | 1560 | 1978 | 100 |
|  | ул. Трудовая | 100 | п/эт | 712 | 2016 | 8 |
|  | ул. Чкалова | 100 | а/цемент, чугун | 2990 | 1977 | 100 |
|  | пер.Школьный | 100 | п/эт | 510 | 2008 | 24 |
|  | ул. Юбилейная | 125 | а/цемент | 1350 | 2000 | 70 |
|  | пер. Юбилейный | 125 | а/цемент | 240 | 2000 | 70 |
|  | Внутриплощадочные сети п. Прохоровка | 100 | а/цемент | 2938 |  | 100 |
|  | Водовод Береговое-Прохоровка | 219 | чугун | 7000 | 1965 | 100 |
|  |  | 219 | чугун | 7000 | 1965 | 100 |
|  |  | 225 | п/эт | 7000 | 2014 | 12 |
|  |  | 315 | п/эт | 7000 | 1999 | 42 |
| с. Правороть |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Трудовая | 100 | а/цемент | 230 | 1990 | 100 |
|  | ул. Центральная | 100 | а/цемент | 291 | 1990 | 100 |
|  | ул. Полевая | 100 | а/цемент | 319 | 1990 | 100 |
| х. Грушки |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ивана Касатонова | 100 | а/цемент | 460 | 1989 | 100 |
|  | ул. Павла Легезина | 100 | а/цемент | 1242 | 1989 | 100 |
|  |  | 90 | п/эт | 1950 | 2012 | 16 |
| х. Сторожевое |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сергеева | 25 | п/эт | 900 | 1970 | 100 |
|  |  | 80 | сталь | 300 | 1970 | 100 |
| х. Ямки |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Андрея Лужецкого | 90 | п/эт | 1332 | 2012 | 16 |
| х. Тихая Падина |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Николая Москвиченко | 110 | п/эт | 6300 | 2016 | 8 |

Общая протяжённость сетей водоснабжения в городском поселении «Поселок Прохоровка» составляет 119,006 км,

Диаметры водопроводов – 100-200 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 71,235 км.

Доля ветхих сетей составляет 67,28 %.

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 60%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 71,999 км;

Sсветх= 45,205 км.

Кс = (119,006-71,235) /119,006 = 0,401

2.1.3. Водоотведение

Система канализации на территории городского поселения централизованная.

Канализационная сеть выполнена из асбестоцемента и полиэтилена. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

Протяженность канализационных сетей в городском поселении «Поселок Прохоровка» составляет 11,3 км. Пропускную способность сточных вод обеспечивают 2 канализационные насосные станции.

Большая часть городского поселения «Поселок Прохоровка» и сельские населенные пункты используют индивидуальные септики.

Информация о существующих канализационных сетях городского поселения «Поселок Прохоровка»указана в таблице 5.

Таблица 5

Сведения о существующих канализационных сетях городского поселения «Поселок Прохоровка»

| № п/п | Наименование улицы | Диаметр | Материал | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул, Красноармейская | 250 | чугун | 1,119 | 1987 | 100,00 |
|  | ул.Пионерская | 200 | чугун | 1,247 | 1988 | 100,00 |
|  | ул.Комсомольская | 150 | чугун | 0,455 | 1987 | 100,00 |
|  | ул.Советская | 150 | чугун | 0,652 | 1988 | 100,00 |
|  | пер.Советский | 150 | чугун | 1,934 | 1988 | 100,00 |
|  | ул.Лермонтова | 150 | чугун | 0,064 | 1988 | 100,00 |
|  | ул.Совхозная | 200 | чугун | 0,712 | 1988 | 100,00 |
|  | Напорный коллектор | 200 | чугун | 1,702 | 2000 | 100,00 |
|  | Канализационные сети МКР"Олимпийский" |  | п/эт | 0,959 | 2012 | 16,00 |
|  | Канализационные сети с.Береговое, ул.Заводская | 100 | чугун | 2,286 | 1984 | 100,00 |

Протяженность сетей со 100% износом – 10,171 км.

Доля ветхих сетей составляет 90%.

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = (Sсэкспл - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей, находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 11.3км;

Sсветх =5,5км.

Кс = (11,3– 10,171) /11,3= 0,1

В системе водоотведения функционирует 3 канализационные насосные станции (КНС):

КНС п. Прохоровка, ул. Парковая. Насосная станция оборудована одним насосом «Гном» производительностью 25 м3/час.

КНС п. Прохоровка, МКР"Олимпийский". Насосная станция оборудована насосрм «Гном» производительностью 25 м3/час.

КНС п. Прохоровка, пер. Школьный 2. Насосная станция оборудована насосрм «Гном» производительностью 10 м3/час.

Технические характеристикинасосного оборудования КНС представлены в таблице 6.

Таблица 6

Технические характеристики насосного оборудования КНС городского поселения «поселок Прохоровка»

| Адрес объекта: | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напря-жение | Наличие ПЧ | Оценка технического состояния,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Прохоровка, ул.Парковая | Насос "Гном" | 2015 | 25 | 20 | Моноблок | 3 | 3000 | 380 | нет | 100 |
| п. Прохоровка, МКР"Олимпийский" | Насос "Гном" | 2020 | 25 | 20 | Моноблок | 3 | 3000 | 380 | нет | 0 |
| п. Прохоровка, пер. Школьный 2 | Насос "Гном" | 2020 | 10 | 10 | Моноблок | 1,1 | 2800 | 220 | нет | 0 |

Технические характеристикинасосного оборудования очистных сооружений представлены в таблице 7.

Таблица 7

Технические характеристики насосного оборудования очистных сооружений городского поселения «поселок Прохоровка»

| №№ пп/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электодвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напря-жение | Наличие ПЧ | Оценка технического состояния,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Компрессор12ВФ - 0,4/1,5СМ - 2УЗ | 1987 | 0,48 | 550 | Моноблок | 2,2 | 1500 | 380 | нет | 100 |
| 22 | Компрессор12ВФ - 0,4/1,5СМ - 2УЗ | 1987 | 0,48 | 550 | Моноблок | 2,2 | 1500 | 380 | нет | 100 |
| 33 | Компрессор12ВФ - 0,4/1,5СМ - 2УЗ | 1987 | 0,48 | 550 | Моноблок | 2,2 | 1500 | 380 | нет | 100 |
| 44 | Компрессор12ВФ - 0,4/1,5СМ - 2УЗ | 1987 | 0,48 | 550 | Моноблок | 2,2 | 1500 | 380 | нет | 100 |

Сточные воды с территории городского поселения «Поселок Прохоровка» по самотечным канализационным трубопроводам поступают через решётку, на которой задерживаются крупные отбросы (мусор) в приемный резервуар КНС поселка, далее сточные воды подаются на очистные сооружения канализации.

Мощность очистных сооружений канализации (ОСК) – 700 м3/сут. Очистка осуществляется по двухступенчатой схеме: механическая, биологическая. Контроль качества стоков осуществляет лаборатория ГУП «Белоблводоканал».

Сброс очищенных стоков осуществляется на рельеф. Очистные сооружения эксплуатируются с 1987 года (срок службы очистных сооружений 25 лет), в связи с этим оборудование изношено на 100%. Очистка стоков биологическая (активный ил). Из-за влияния агрессивной среды и периодических поломок компрессорного оборудования и воздуходувок бактерии погибают, что сказывается на качестве очистки сточных вод.Согласно, экспертного заключения № 3981 от 19.06.2018 сточная вода по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Здания ОСК находятся в неудовлетворительном состоянии.В связи с этим имеется острая необходимость в строительстве новых очистных сооружений в городском поселении «Поселок Прохоровка» со сбросом сточных вод в водный объект, так как существующие осуществляют сброс сточных вод на рельеф, что запрещено согласно статьям 1 и 77 №7-ФЗ от 10/01/2002 «Об охране окружающей среды» и письма Росприроднадзора от 18.11.2014 N СМ -08-02-32/18383 «О сбросе сточных вод на водосборные площади».

Поэтому для достижения надежности, качества, экологичности, а также повышения эффективности работы системы централизованного водоотведения необходимо строительство новых очистных сооружений мощностью 2500 куб.м/сутки взамен старых с мощностью 700 куб.м./сутки. В связи с планируемым подключением новых микрорайнов, подключением абонентов к централизованным сетям водоотведения, ранее использовавших индивидуальные септики, развитием поселения и увеличением численности населения, что приведёт к увеличению объёмов сточных вод

### 2.1.4. Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей в городском поселении «Поселок Прохоровка»» осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

•	сети низкого давления (от 0 - 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (2кат. 0,3 – 0,6 Мпа);

•	головного газораспределительного пункта;

•	газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории городского поселения.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В основном газоснабжение потребителей коммунально-бытового назначения, а также жилых домов производится по газопроводам низкого давления Ру<3,0 кПа. В новых жилых массивах, при проектировании сетей принята схема подачи природного газа к жилым домам по распределительным газопроводам среднего давления Ру<0,ЗМПа.

### 2.1.5. Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения предусматривается от существующей подстанции ПС «Александровка» - 110 кВ., размещенной на юго-западной окраине поселка. В схеме электроснабжения поселения используется система напряжения 110/35/10/0,4кВ. Электроснабжающие сети 110 кВ служат для питания ПС, сети 35кВ. для питания РП 35/10 от ПС, сети 10кВ,- для распределения электроэнергии между сетевыми ТП, сети 0,4 -- для электроснабжения массовых потребителей.

Под надёжностью электрической сети (или её участка) понимается способность осуществлять передачу и распределение требуемого количества электроэнергии без ухудшения её качества от источников к потребителям и в соответствии с заданным графиком нагрузки. Надёжность сети зависит от технического состояния и технического уровня, входящих в её состав элементов и схемы их соединения.

### 2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Прохоровское благоустройство».

Размещение вывозимых бытовых отходов производится на полигоне в городском поселении «Поселок Прохоровка».

В настоящее время в поселении установлено 112 контейнеров для сбора ТБО, планируется закупать и устанавливать ежегодно не менее 5 контейнеров.

Мусор в поселении удаляется без разделения отходов на составляющие.

Отсутствуют пункты приема вторичного сырья.

Полигонов производственных отходов и отходов с высоким классом токсичности на территории городского поселениянет. Утилизация данных отходов производится за пределами Прохоровского района предприятиями, имеющими специальное разрешение.

## 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учетупотребленных ресурсов. Программа предусматривает установку приборов учета потребления ресурсов. Установка приборов учета позволит получать оперативнуюинформацию как о состоянии счетчиков, так и о количестве потребленного коммунального ресурса.

Крупные котельные оснащены приборами учета, фиксирующими значениярасхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе,а также в линии подпитки. Все средства измерения проходят регулярную поверку.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- Создание более комфортных условий для проживания жилья;

- Увеличение темпов роста строительства;

- Увеличение объёмов строительства индивидуального жилья.

Генеральным планом муниципального образования предусмотрены мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий.

При реконструкции районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного надзора и санитарной инспекции. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения

## 3.2 Прогноз спроса на коммунальные услуги

### 3.2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Значения прогнозируемых тепловых нагрузок приведены в таблице 8.

Таблица 8

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных городского поселения «Поселок Прохоровка»»

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2020-2022 |  |  | 2023-2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | Вент. | ГВС | Отоп. | Вент. | ГВС |
| Котельная №2 п.Прохоровка, ул.Чкалова | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,187 | - | 0,088 | 1,749 | - | 0,6841 |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,144 |  |  | 144,10 |  |  |
|  | КПД, % | 88,5 |  |  | 92 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0343 |  |  | 0,0285 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 5,16 |  |  | 5,16 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 2,1 |  |  | 3,647 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,0114 |  |  | 0,105 |  |  |
|  | Мощность нетто, Гкал/час | 3,0143 |  |  | 3,62 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Г кал/час | 1,8273 |  |  | 1,085 |  |  |
| Котельная №7 п.Прохоровка, ул.Первомайская | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,3395 | - | - | 0,596 | - | - |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,144 |  |  | 144,11 |  |  |
|  | КПД, % | 97 |  |  | 79 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0085 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,40 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 0,8 |  |  | 1,62 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,28 |  |  | 0,056 |  |  |
|  | Мощность нетто, Г кал/час | 1,5635 |  |  | 1,60 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Г кал/час | 1,224 |  |  | 0,948 |  |  |
| Котельная №4 п.Прохоровка, 2-й Советский пер., д.96А | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,722 | - | 0,023 | 3,018 | 0,118 | 0,499 |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,149 |  |  | 144,11 |  |  |
|  | КПД, % | 98,5 |  |  | 92 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,049 |  |  | 0,08 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 6,22 |  |  | 6,22 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 4,06 |  |  | 5,7 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,093 |  |  | 0,205 |  |  |
|  | Мощность нетто, Гкал/час | 2,,018 |  |  | 5,62 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Г кал/час | 0,296 |  |  | 1,775 |  |  |
| Котельная №6 п.Прохоровка, ул.Парковая | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,373 | - | 0,038 | 0,645 | - | 0,664 |

|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,151 |  |  | 144,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПД, % | 98 |  |  | 83 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0108 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,8 |  |  | 1,80 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,12 |  |  | 1,617 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,02 |  |  | 0,134 |  |  |
|  | Мощность нетто, Гкал/час | 0,6492 |  |  | 1,597 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Г кал/час | 0,2762 |  |  | 0,153 |  |  |
| Котельная х.Грушки | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,028 | - | - | 0,018 | - | - |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,144 |  |  | 144,16 |  |  |
|  | КПД, % | 80,1 |  |  | 91 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,001 |  |  | 0,008 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 0,02 |  |  | 0,1276 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  |
|  | Мощность нетто, Г кал/час | 0,068 |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час | 0,04 |  |  | 0,10 |  |  |
| Котельная дет.сад №4"Березка" п.Прохоровка, №1 | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,006 | - | 0,003 | 0,015 | - | 0,012 |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,298 | - | 0,161 | 146,08 |  |  |
|  | КПД, % | 68,4 |  |  | 94 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0001 |  |  | 0 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,045 |  |  | 0,05 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 0,02 |  |  | 0,027 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,0002 |  |  | 0 |  |  |
|  | Мощность нетто, Гкал/час | 0,0247 |  |  | 0,027 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час | 0,0187 |  |  | 0,0 |  |  |
| Котельная дет.сад №4"Березка" п.Прохоровка, №2 | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,008 | - | 0 | 0,015 | - | 0,012 |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,288 |  |  | 142,08- |  |  |
|  | КПД, % | 66,3 |  |  | 94 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0,0001 |  |  | 0 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,045 |  |  | 0,05 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 0,02 |  |  | 0,027 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,0002 |  |  | 0 |  |  |
|  | Мощность нетто, Гкал/час | 0,0247 |  |  | 0,027 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час | 0,0167 |  |  | 0,0 |  |  |
| Котельная объекта "Начальная школа с детским садом" | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,5 | - | - | 0,259 | - | 0,1 |
|  | Расход топлива, м3/Гкал | 0,144 |  |  | 144,12-- |  |  |
|  | КПД, % | 98,5 |  |  | 94 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час | 0 |  |  | 0,001 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,5 |  |  | 0,52 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 0,5 |  |  | 0,50 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Мощность нетто, Гкал/час | 0 |  |  | 0,499 |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто, Гкал/час | 0, |  |  | 0,14 |  |  |

3.2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в муниципальном образовании представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по энергосбережению. Перспективный баланс водоснабжения муниципального образования представлен в таблице 9.

Таблица 9

Перспективный баланс водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»

| № п/п | Наименование показателей | 2019 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс. м3/год | Суточное, тыс. м3/сут | Годовое, тыс. м3/год | Суточное, тыс. м3/сут |
|  | Объем поднятой воды | 686,65 | 1,88 | 693,50 | 1,90 |
|  | Объем воды полученной со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды поданной в сеть | 686,65 | 1,88 | 693,50 | 1,90 |
|  | Потери воды в сети | 67,71 | 0,18 | 68,38 | 0,19 |
|  | Объем реализации воды, в том числе: | 618,94 | 1,69 | 625,13 | 1,70 |
|  | -Отпущенной воды другим водопроводом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -Население | 384,13 | 1,05 | 387,97 | 1,06 |
|  | -Бюджетные организации | 62,92 | 0,17 | 63,55 | 0,17 |
|  | -Прочие | 171,89 | 0,47 | 173,61 | 0,48 |

### 3.2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

Прогнозируемые объемы потребления услуги водоотведения населением городского поселение «Поселок Прохоровка» с распределением по категориям представлены в таблице 10.

Таблица 10

Прогнозируемое водоотведение

| №п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 139, 128 | 179, 828 | 179, 828 | 179, 828 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 139, 128 | 179, 828 | 179, 828 | 179, 828 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 139, 128 | 179, 828 | 179, 828 | 179, 828 |
| 5 | - принято от других канализаций | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 6 | - населению | тыс. м3 | 84 ,989 | 86, 090 | 86, 090 | 86, 090 |
| 7 | - бюджетным | тыс. м3 | 45 ,763 | 42, 825 | 42, 825 | 42, 825 |
| 8 | - прочие предприятия | тыс. м3 | 8 ,375 | 50, 913 | 50, 913 | 50, 913 |
| 9 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 139, 128 | 179, 828 | 179, 828 | 179, 828 |

### 3.2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения муниципального образования отсутствуют.

### 3.2.5 Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Перспективный баланс газоснабжения муниципального образования отсутствует.

### 3.2.6 Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов

Перспективный баланс утилизации твердых бытовых отходов муниципального образования отсутствует.

### 4. Плановые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

•	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

•	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

•	величины новых нагрузок;

•	показатели качества поставляемого ресурса;

•	показатели степени охвата потребителей приборами учета;

•	показатели надежности поставки ресурсов;

•	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

•	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

•	показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Плановые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 11.

Таблица 11

Плановые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

| № п/п | Наименование планового показателя | Данные, используемые для установления планового показателя | Единица измерения | Значение фактического показателя декабрь 2020 год | Значение установленного планового показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Плановый показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленных требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Плановые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,54 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 1,84 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | кВт*ч/м3 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 5	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в таблицах 12, 13, 14.

Теплоснабжение

Таблица 12

Мероприятия по реконструции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование мероприятий | Обоснование мероприятия | Реализация мероприятий |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | стоимость , тыс. руб. |  |
| 1 | Система теплоснабжения котельной №2 п. Прохоровка ТКУ №1 | Капитальный ремонт - ТКУ 0,2МВт на ТКУ №1 0,2МВт. поселок Прохоровка, ул. Советская 24 | Замена устаревшего оборудования | 2022 | 3 463,00 | Областной бюджет |
| 2 | Система теплоснабжения котельной №2 п. Прохоровка ТКУ №2 | Капитальный ремонт - ТКУ 1МВт на ТКУ№2 1МВт. поселок Прохоровка, ул. Комсомольская 24 | Замена устаревшего оборудования | 2023 | 10 350,00 | Областной бюджет |
| 3 | Система теплоснабжения котельной №2 п. Прохоровка ТКУ №3 | Капитальный ремонт - ТКУ 2,25МВт на ТКУ№3 2,25МВт. поселок Прохоровка, ул. Лермонтова, ЦРБ | Замена устаревшего оборудования | 2023 | 21 008,00 | Областной бюджет |
| 4 | Система теплоснабжения котельной №2 п. Прохоровка ТКУ №4 | Капитальный ремонт - ТКУ 1МВт на ТКУ№4 1МВт. поселок Прохоровка, ул. Чкалова | Замена устаревшего оборудования | 2023 | 10 340,00 | Областной бюджет |
| 5 | Система теплоснабжения котельной №2 п. Прохоровка ТКУ№5 | Капитальный ремонт - ТКУ 1,9МВт на ТКУ№5 1,9МВт. поселок Прохоровка, ул. Советская, ДК | Замена устаревшего оборудования | 2023 | 20 688,00 | Областной бюджет |
| 6 | Система теплоснабжения котельной №7 п. Прохоровка ТКУ№7 | Капитальный ремонт - ТКУ 2,4МВт на ТКУ №7 2,79МВт. поселок Прохоровка, ул. Первомайская | Замена устаревшего оборудования | 2024 | 10 000,00 | Областной бюджет |
| 7 | Система теплоснабжения котельной №6 п. Прохоровка ТКУ №6 | Капитальный ремонт - ТКУ 1,8МВт на ТКУ №6 2,09МВт. поселок Прохоровка, ул. Парковая | Замена устаревшего оборудования | 2024 | 1 000,00 | Областной бюджет |
| Итого |  |  |  |  | 76 849,00 |  |

Таблица 13

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооруженнию тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование мероприятия | Реализация мероприятий |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | стоимость , тыс. руб. |  |
| 1 | Капитальный ремонт - трубопровод 180м на участок тепловой сети от ТК-24 до ТК-25 по ул.Колхозная (от Аптеки до МКД 1б 2 х Ду 200 L 180м. поселок Прохоровка, ул. Колхозная | Замена ветхих сетей | 2022 | 350,00 | Областной бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт - трубопровод 34м на участок тепловой сети от ТК-25 до МКД №102а и 102б 2 х Ду 65 L 34м. поселок Прохоровка, ул. Советская 102а, 102б | Замена ветхих сетей | 2022 | 240,00 | Областной бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт - трубопровод 116м на участок тепловой сети по ул.Садовая возле МКД №1а 2 х Ду 150 L 116м. поселок Прохоровка, ул. Садовая 1а | Замена ветхих сетей | 2022 | 465,00 | Областной бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт - трубопровод 120м на участок тепловой сети ул.Советская 2 х Ду 150 L 120м. поселок Прохоровка, ул.Советская (МБОУ "Прохоровская гимназия"), | Замена ветхих сетей | 2022 | 980,00 | Областной бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт - трубопровод 390м на участок тепловой сети ул.Советская 2 х Ду 150 L 390м. поселок Прохоровка, ул.Советская | Замена ветхих сетей | 2022 | 900,00 | Областной бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт - трубопровод 329м на участок тепловой сети от ТКУ №2до МКД ул.Комсомольская 2 х Ду 65-150 L 329м. поселок Прохоровка, ул. Комсомольская | Замена ветхих сетей | 2023 | 38 029,00 | Областной бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт - трубопровод 500м на участок тепловой сети от ТКУ №5 до МКД ул.Советская 102а и 102б 2 х Ду 200 L 500м. поселок Прохоровка, ул. Советская 102а, 102б | Замена ветхих сетей | 2023 | 4 775,00 | Областной бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт - трубопровод 320м на участок тепловой сети от ТКУ №3 до МКД №77 2 х Ду 200 L 320м. поселок Прохоровка, ул. Лермонтова | Замена ветхих сетей | 2023 | 3 510,00 | Областной бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт - трубопровод 380м на участок тепловой сети от ТКУ№3 до МКД по ул. Советская №47, 49, м-н "Колибри" 2 х Ду 50 L 380м. поселок Прохоровка, ул. Советская 47, 49, м-н "Колибри" | Замена ветхих сетей | 2023 | 4 277,00 | Областной бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт - трубопровод 254м на участок тепловой сети от ТК-24 до РОВД, от ТК-21 до МКД №77 по ул Лермонтова, от ТК-53 до поликлиники) 2 х Ду 65-100 L 254м. поселок Прохоровка, ул.Советская (РОВД) по ул.Лермонтова ,д.77, ЦРБ | Замена ветхих сетей | 2023 | 5 284,00 | Областной бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт - трубопровод 80м на участок тепловой сети от ТКУ №5 до ДК 2 х Ду 150 L 80м. поселок Прохоровка, ул. Советская, ДК | Замена ветхих сетей | 2023 | 2 210,00 | Областной бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт - трубопровод 390м на участок тепловой сети от ТКУ №3 по территории ЦРБ (трасса ГВС) 2 х Ду 50 L 390м. поселок Прохоровка, ул. Лермонтова, ЦРБ | Замена ветхих сетей | 2022 | 2 834,00 | Областной бюджет |
| Итого |  |  |  | 63 854,00 |  |

Водоснабжение

Таблица 14

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Цель мероприятия | Финансовая потребность, тыс.руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 2023 | 2029 | 2030 | 2032 | 2034 |
| 11 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Тихая Падина | Прохоровский район, с. Тихая Падина | бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 515,00 | 515,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни объемом 25 м3 в х. Строжевое-2 | Прохоровский район, х. Сторожевое-2 | увеличение резерва мощности, обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 4200,00 |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| 33 | Строительство сетей водопровода по ул. Лесная в городском поселении «Поселок Прохоровка» | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка», ул. Лесная | обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 44 | Строительство водопроводных сетей в х. Сторожевое-1 | Прохоровский район, х. Сторожевое-1 | обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 3200,00 |  |  |  |  |  | 3200,00 |  |
| 55 | Строительство водопроводных сетей в городского поселения «Поселок Прохоровка» | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка» | обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| 6 | Строительство станции водоподготовки в п. Прохоровка | П. Прохоровка | повышение качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода хозяйствен-но-питьевого назначения» | 44000,0 |  | 20000,0 | 24000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт 1-ой и 2-ой линии водовода с. Береговое - с. Прохоровка | С. Береговое – п. Прохоровка | увеличение резерва мощности, обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства |  |  | 19000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Сторожевое | с. Сторожевое | увеличение резерва мощности, обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства |  |  |  | 6250,00 |  |  |  |  |
| 9 | Поставка насосного оборудования для станции 2-го подъема в п. Прохоровка | Прохоровский район, городское поселения «Поселок Прохоровка | обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 4200,0 |  | 4200,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт водовода от станции 2-го подъема в п. Прохоровка до ООО «Хохланд Руссланд» | Прохоровский район, городское поселения «Поселок Прохоровка | обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 5100,0 |  | 5100,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка проектно-сметной документа-ции для строительст-ва станции водоподготовки в п. Прохоровка | Прохоровский район, городское поселения «Поселок Прохоровка | обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения существующих и вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 93965,00 | 515,00 | 51300,0 | 30250,0 | 500,0 | 4200,00 | 3200,0 | 4000,0 |

Водоотведение

Таблица 15

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Цель мероприятия | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 11 | Вывод из эксплуатации и дальнейшая консервация существующих очистных сооружений | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка» | Предотвращение экологической катастрофы | 8000 |  |  | 8000,00 |  |

| 22 | Строительство ЛОС производительностью 2500 м3/сут в городское поселение «Поселок Прохоровка по ул. 70 лет Октября | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка», ул. 70 лет Октября | повышение экологической безопасности, улучшение качества очистки сточных вод | 120 000,00 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Строительство сетей канализации в городское поселение «Поселок Прохоровка | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка» | увеличение резерва мощности для подключения новых абонентов, нуждающихся в водоотведении, повышение качества жизни населения и экологической безопасности | 31 320,00 | 31320,00 |  |  |  |
| 44 | Поставка КНС 25 м3/ч в мкр Восточный, городское поселение «Поселок Прохоровка | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка»,мкр. Восточный | увеличение резерва мощности для подключения новых абонентов, нуждающихся в водоотведении, повышение качества жизни населения и экологической безопасности | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |
| 55 | Строительство ЛОС производительностью 300 м3/сут в городское поселение «Поселок Прохоровка по ул. Первомайская | Прохоровский район, городское поселение «Поселок Прохоровка», ул. Первомайская | повышение экологической безопасности, улучшение качества очистки сточных вод | 55 000,00 |  |  |  | 55 000,00 |
| 6 | Капитальный ремонт водовода от станции 2-го подъема в п. Прохоровка до ООО "Хохланд Руссланд" | Прохоровский район | повышение экологической безопасности | 5100,00 |  |  | 5 100,00 |  |
| 7 | Поставка насосного оборудования для станции 2-го подъема в п. Прохоровка | П. Прохоровка | повышение экологической безопасности | 4200,00 |  |  | 4 200,00 |  |
| 8 | Поставка хлораторной установки в п. Прохоровка | П. Прохоровка | повышение экологической безопасности, улучшение качества очистки сточных вод | 2000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
| 9 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб.м/сут в п. Прохоровка | П. Прохоровка | повышение экологической безопасности, улучшение качества очистки сточных вод | 2000000,00 |  |  |  | 2000000,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 2228620,00 | 74320,00 | 40000,00 | 59300,00 | 2055000,00 |

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании Законов Белгородской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Белгородской области осуществляется в соответствии с Правилами, устанавливаемыми Субъектом РФ.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий в сфере захоронения (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

# 6	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

  - Объемы и источники инвестиций

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для муниципального образования будут являться механизмы их финансирования:

•	 с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

–	 федеральный бюджет;

–	 областной бюджет;

–	 местный бюджет;

•	за счёт собственных средств предприятий:

–	за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	амортизационные отчисления.

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

  - Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

•	проекты, реализуемые действующими организациями на территории муниципального образования;

•	проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

•	проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

•	проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизацииТКО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

•	источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

•	технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

•	экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории муниципального образования территориальных сетевых организаций.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения муниципального образования, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 г. № 264-э/5.

- Управление программой.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования. Ответственным за реализацию Программы является администрация муниципального образования.

Контроль реализации программы возлагается на администрацию муниципального образования в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики муниципального образования.

Основными функциями администрации муниципального образования по реализации Программы являются:

•	оценка эффективности использования финансовых средств;

•	вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;

•	реализация мероприятий Программы;

•	подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

•	организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

•	обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Муниципального образования и организаций, участвующих в реализации Программы;

•	мониторинг и анализ реализации Программы;

•	сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

•	осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

•	осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация муниципального образования подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрациямуниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Белгородской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета депутатов муниципального образования, которым утверждена Программа

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

•	отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

•	приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

•	снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

•	уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

Приложение 1